包件4：（限定华为、浪潮、联想、曙光品牌）

2U标准机架x86服务器（VSAN）

| 设备名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 2路x86服务器 | 2颗Intel Xeon Silver 4114 10C 85W 2.2GHz 处理器 24*32GB ECC DDR4，>=24个DIMM插槽 2块128GB SSD 硬盘（Raid1，后置硬盘） 21块2.5寸1.2TB 10K SAS硬盘，3个空硬盘支架（用于安装3块SSD硬盘） 3块SSD（1.92TB）Intel S4610系列 1块RAID卡，支持RAID1（管理后置2块硬盘1（128G以上），安装ESXi系统），要求独立配置 1块RAID卡，支持vSAN Pass-Through模式（管理所有前置存储硬盘），要求独立配置，满足vSAN兼容性要求，用于vSAN磁盘组的连接，（直通RAID卡需在VSAN兼容性列表，推荐配置3408芯片，不得配置3108芯片），不得与RAID卡1混用 2块Intel万兆双口网卡（共配置4块SFP光模块），Intel82599（或在VSAN兼容列表） 2个Intel千兆网口 1+1冗余电源风扇 VGA接口，国标电源线，机架式导轨，3年7*24小时原厂维保服务 以上所有配置需符合vSphere、VSAN、NSX的VMware兼容性列表 | 40 |

所有设备均需提供原厂三年7*24小时硬件免费维修及现场服务。