包件7：

高性能全闪存存储（3台）

限定EMC VMAX 250F（3台）、IBM SVC（4台）+FS9200（3台）、华为OceanStor Dorado 6800V6（3台）系列

| 类别 | 细分项 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本需求 | 存储类型 | 企业级全闪存SAN存储。 |
|  | 品牌要求 | 国内外知名存储厂商正式发布的产品，在2018年Gartner阵列魔力象限（magic quadrant for solid state arrays）中位于“领先者”或“挑战者”象限。 |
|  | 知识产权 | 具有自有知识产权和开发能力，不接受OEM。 |
|  | 产品成熟度 | 同型号/同系列的产品上市超过2年 |
|  | 容量 | 总可用容量不小于140TiB（Raid 6或更高级别的保护，不启用压缩功能的情况下） |
| 非功能需求 | 整机性能 | 整体IOPS不低于40万，存储前端到后端延时不超过1毫秒。 |
|  | 整机可用性 | 整机具备99.999%的高可用，需提供配置5个9的可用性官方证明 |
|  | 主要部件冗余 | 缓存、控制卡、磁盘、电源、风扇等整机部件均做到配置冗余，每冗余设备在故障出现时能保证自动切换,任何单一部件故障都不会影响整个存储系统的正常运行。 |
|  | 设备扩展性 | 支持在线增加SSD或闪存模块实现容量扩展 |
|  | 操作系统支持 | 支持对接AIX、Linux、VMWare ESXi等主流操作系统。 |
| 架构支持能力 | 三点容灾架构支持 | 基于投标存储设备，支持同城三点存储容灾架构（同一中心内存储双活+同城灾备存储秒级异步复制），以采用A到B和A到C的并发保护方式，也可以采用A到B，B再到C的级联保护方式，满足存储设备单点故障下业务无感知、和机房级灾难场景下具备灾备接管能力的需求。 |
| 软件功能需求 | 多协议配置 | 配置FC/ISCSI等协议软件授权。 |
|  | 双活功能 | 配置基于投标存储设备的存储双活功能（可增加虚拟网关或其他附加设备）。为减少部署的复杂度，仲裁节点支持采用VMWARE虚拟机，仲裁节点丢失依然能够进行故障切换。双活卷支持在线扩容。阵列微码升级无需停双活。 |
|  | 异步复制功能 | 配置基于投标存储设备的异步复制功能，支持同城数据中心间（不小于30公里）的秒级异步复制，结合双活技术支持本地双活+同城秒级异步复制的三点容灾架构。 |
|  | 快照/克隆功能 | 配置全容量许可的快照/克隆功能，并且当复制或双活容灾保护功能开启时，快照和克隆的功能必须同时可用。单个LUN支持至少20份快照 |
|  | 在线压缩功能 | 配置实时在线数据压缩功能，有效减少IO落盘，最大限度的保护闪盘寿命。数据压缩与任何数据服务都不冲突（比如双活卷支持开启压缩）。 |
|  | 存储性能分析功能 | 配置存储性能分析软件，支持展示和分析存储IO层面的性能数据。 |
|  | 存储监控和告警功能 | 配置同品牌存储的统一监控软件，支持投标设备及我行现有同品牌设备拓扑、配置信息和运行状态的可视化展示，支持配置邮件、短信（提供API接口）方式进行硬件故障和容量阈值告警。 |
|  | 软件许可配置 | 配置全容量许可的双活、同步、异步、快照、克隆、压缩、数据迁移等许可。 |
| 硬件配置需求 | 闪存盘配置 | 闪存盘单盘容量不大于10TiB，配置闪存盘数量不得低于30，不允许定制化闪存模块与SSD混用。 |
|  | 前端口配置 | 配置不少于24个16Gb/s FC端口 |
|  | 控制器配置 | 至少配置2个控制器，且控制器为Active-Active架构，支持最大≥2个控制器的全局缓存架构。 |
|  | 控制器缓存 | 配置不小于1TB的缓存，具有断电保护功能 |
|  | RAID保护 | 支持Raid5，Raid6或新一代Raid数据保护方式，支持全局热备技术。 |
|  | 机柜 | 支持原厂存储专用机柜和第三方标准机柜。 |
| 运维管理需求 | 配置管理 | 支持同品牌存储的统一图形化管理。 |
|  | 监控和告警 | 配置同品牌存储的统一监控软件，支持投标设备及我行现有同品牌设备拓扑、配置信息和运行状态的可视化展示，支持配置邮件、短信（提供API接口）方式进行硬件故障和容量阈值告警。 |
|  | 故障恢复 | 支持在线更换控制器、磁盘、风扇、电源等部件。 |
|  | 在线升级 | 支持不中断阵列服务进行系统微码、补丁在线更新和升级。 |
| 实施服务需求 | 安装实施 | 提供设备的原厂安装实施服务。 |
|  | 演练支持 | 提供不少于2次的灾备切换演练的技术支持服务 |
| 售后服务需求 | 整机售后 | 提供设备原厂质保，至少五年7*24小时，4小时用户现场响应服务。 |
|  | 硬盘售后 | 提供设备内配置硬盘的更换不返还服务。 |
| 成功案例 | 同业案例 | 必须在金融行业中有使用相同产品系列的案例。必须提供客户案例的名单、合同复印件和客户联系方式。 |
| 其它 | 其它 | 上述各项功能需提供官网链接或官方白皮书文档及截图。 |

*报价单中需要提供设备采购价格、单位TiB扩容价格、维保期后的每年维保价格。